GUÍA OPERATIVA

Lalikul Cut Prep

Manual de usuario de la demo local para preparar cortes SVG

Windows  |  Epilog Fusion Maker 36  |  Versión demo

De una imagen de la cama a centros de motivo y cuadrados de corte físicos.

Edición: agosto de 2026

# 1. Qué hace esta aplicación

Lalikul Cut Prep es una demo local para convertir una imagen de una cama de corte en una colección de centros y rectángulos o cuadrados físicos. Permite detectar motivos visuales, corregirlos manualmente, comprobar conflictos y exportar únicamente la geometría válida como SVG.

Alcance: La demo no controla la cortadora, no inicia trabajos y no configura potencia, velocidad ni material. El SVG debe revisarse en el software de producción antes de cortar.

## Flujo recomendado

Preparar. Selecciona la máquina y confirma el tamaño físico de la cama y las unidades de trabajo.

Cargar. Pega la imagen procedente de Epilog Dashboard o abre una imagen desde Windows.

Ajustar. Bloquea o desbloquea la imagen para colocarla sin deformarla.

Detectar. Ejecuta Detect y revisa cada centro y cada cuadrado.

Corregir. Mueve, añade, elimina o desactiva detecciones; resuelve cortes rojos o naranjas.

Verificar. Ejecuta Verify Export para comprobar la transformación de ida y vuelta.

Exportar. Guarda el SVG en la unidad deseada y confirma sus dimensiones en el programa receptor.

# 2. Instalación y arranque en Windows

Instala Python. Usa Python 3.11 o posterior y activa Add python.exe to PATH durante la instalación.

Ejecuta setup.bat. El instalador crea una carpeta .venv local e instala PySide6, OpenCV y NumPy. Si el entorno existe pero está roto, intenta reconstruirlo.

Ejecuta run.bat. Abre la aplicación usando exclusivamente el entorno virtual del proyecto.

Privacidad: El procesamiento se realiza localmente. La demo no necesita subir la imagen a un servicio web.

# 3. Recorrido por la interfaz

Figura 1. Interfaz completa con dos cortes en conflicto marcados en naranja.

## Barra superior

Demo Image: genera una imagen de prueba autónoma.

Paste Image: pega la imagen actual del portapapeles.

Open Image: abre PNG, JPG, JPEG o BMP.

Detect: vuelve a ejecutar el detector con los ajustes actuales.

Add Center: activa la creación manual de centros.

Delete: elimina la detección seleccionada.

Clear Detections: borra todas las detecciones.

Verify Export: reconstruye la geometría exportable y mide el error.

Export SVG: guarda los cortes válidos y activos.

Ayuda: Mantén el cursor inmóvil sobre un botón de la barra durante aproximadamente 1,3 segundos. Los iconos circulares de información abren explicaciones en inglés.

# 4. Máquina, cama y unidades

Machine selecciona el perfil de cama. Epilog Fusion Maker 36 utiliza 36 x 24 in.

Add machine... guarda perfiles personalizados con nombre, anchura, altura y unidad.

Working units cambia todas las medidas visibles entre in, cm y mm.

El origen está en la esquina superior izquierda; X crece hacia la derecha e Y hacia abajo.

IMAGE SCALE expresa cuántos píxeles representan una unidad física en horizontal y vertical.

Importante: Si la escala horizontal y vertical difiere, la app las calcula por separado a partir de la resolución y la colocación física de la imagen.

# 5. Obtener la imagen desde Epilog Dashboard

Sí, el flujo propuesto es coherente con la documentación oficial de Epilog. Copy Background Image usa el sistema de cámaras IRIS para obtener una captura de la cama. Epilog indica que, después de pulsar ese botón, la imagen copiada se pega en una aplicación de diseño; en esta demo se pega directamente desde el portapapeles de Windows.

No es una conexión de cámara: Lalikul Cut Prep no accede a las cámaras, al firmware ni a una API de Epilog. Solo recibe la imagen que Epilog Dashboard ha colocado en el portapapeles.

## Flujo Copy Background Image

Epilog Dashboard. Coloca el material en la cama y comprueba la vista de las cámaras IRIS.

Copy Background Image. Pulsa el botón de copia de imagen de fondo en Dashboard.

Portapapeles. Windows conserva temporalmente la captura copiada.

Lalikul Cut Prep. Activa la app y pulsa Ctrl+V o Paste Image.

Detección. Pulsa Detect, corrige centros y resuelve conflictos.

SVG. Verifica y exporta los cuadrados válidos.

Esquema resumido: Epilog Dashboard > Copy Background Image > portapapeles > Ctrl+V > detección > cuadrados > SVG.

Fuentes oficiales: Epilog - How and When To Use Copy Background Image; Epilog - Precisely place artwork using the IRIS Camera

Comprobación previa: La máquina seleccionada y el tamaño de cama de la app deben coincidir con el trabajo de Dashboard. Una escala o colocación incorrecta desplaza los cortes físicos.

# 6. Colocar y bloquear la imagen

Desbloquea. Desmarca Lock image placement.

Mueve. Arrastra desde el interior de la imagen.

Escala. Arrastra cualquiera de los cuatro tiradores de esquina. La proporción se mantiene automáticamente.

Bloquea. Vuelve a marcar Lock image placement antes de trabajar con centros y cuadrados.

La imagen se carga centrada y contenida dentro de la cama sin deformarse.

Las detecciones permanecen ancladas a sus píxeles cuando la imagen se mueve o escala.

# 7. Configurar la detección

Modifica un parámetro y vuelve a pulsar Detect. Haz doble clic sobre cualquier parámetro de Detection Settings para restaurar su valor predeterminado.

| Parámetro | Predet. | Función | Riesgo al aumentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensitivity | 65 | Detecta diferencias respecto al fondo. | Puede incluir ruido. |
| Minimum area | 500 px² | Rechaza grupos demasiado pequeños. | Puede descartar motivos pequeños. |
| Cleanup | 25% | Limpia ruido y cierra huecos cortos. | Puede unir formas cercanas. |
| Merge distance | 0.35 in | Agrupa fragmentos de un mismo motivo. | Puede unir motivos distintos. |

Minimum area: Puede expresarse en px² o en la unidad física global al cuadrado. La conversión a píxeles es automática y utiliza la escala actual de la imagen.

# 8. Revisar detecciones y colisiones

Figura 2. Dos cuadrados activos que se superponen se muestran en naranja.

| Color | Significado | Acción |
| --- | --- | --- |
| Verde | Válido | Puede exportarse. |
| Amarillo | Seleccionado | Edita o inspecciona este centro. |
| Naranja | Colisión | Separa los cortes o desactiva uno. |
| Rojo | Fuera de cama | Mueve el centro o reduce el corte. |
| Gris | Desactivado | Actívalo si debe exportarse. |

Regla de colisión: Si dos cortes activos se superponen o sus bordes se tocan exactamente, ambos pasan a COLLISION. Cuentan como inválidos y el SVG no los incluye. Un corte desactivado no genera conflicto.

# 9. Edición manual y tamaño de corte

## Mover y gestionar centros

Selecciona un centro o su cuadrado y arrástralo para moverlo.

Activa Add Center y haz clic en la cama para crear un centro manual.

Pulsa Delete para borrar la selección o Clear Detections para vaciar la lista.

Include in export activa o desactiva el corte sin eliminarlo.

## Global Cut Size

El valor inicial es 5 x 5 in.

Con Keep cut square activado puedes editar Width o Height; la otra medida se sincroniza.

Desactiva Keep cut square para crear rectángulos libres.

Usa las flechas arriba y abajo del campo o escribe el valor directamente.

Efecto global: El tamaño configurado se aplica a todas las detecciones y puede crear o resolver colisiones y salidas de cama.

# 10. Verificar y exportar el SVG

Revisa. Confirma que no haya cortes rojos o naranjas y que los cortes deseados estén activados.

Verify Export. La app convierte la geometría a la unidad de exportación y la reconstruye en píxeles. El contorno púrpura y el error máximo permiten comprobar el round trip.

Export units. Mantén Same as working units siempre que sea posible.

Export SVG. Elige la ubicación del archivo y confirma cualquier advertencia por cambio de unidad.

El SVG contiene solo rectángulos activos, dentro de la cama y sin colisiones.

La imagen, los centros, las etiquetas y los bounding boxes no se exportan.

Write debug JSON beside SVG genera un archivo de diagnóstico con escalas, estados y coordenadas.

Advertencia: Si Export units difiere de Working units, verifica en el programa receptor el tamaño total de la cama y la posición de los cortes antes de producir.

# 11. Resolución de problemas

run.bat indica que falta el entorno: Ejecuta setup.bat. Si Python fue eliminado, reinstálalo y repite el setup.

Ctrl+V no carga una imagen: Vuelve a Epilog Dashboard, pulsa Copy Background Image y pega inmediatamente; comprueba también que el portapapeles contiene una imagen.

La imagen está deformada: Recárgala. La app conserva la proporción; usa solo los tiradores de esquina para escalar.

Detect encuentra partes internas: Aumenta Merge distance o Cleanup con moderación y vuelve a detectar.

Dos cuadrados están naranjas: Muévelos hasta que exista separación o desactiva uno de ellos.

Un cuadrado está rojo: Su contorno sale de la cama; mueve el centro o reduce Global Cut Size.

El SVG llega con tamaño incorrecto: Haz coincidir Export units y Working units y verifica el tamaño de página al importar.

# 12. Límites actuales de la demo

No existe conexión directa con cámaras, Dashboard, PrintAPI ni la máquina.

La detección utiliza OpenCV, no YOLO ni un modelo entrenado.

No se configuran potencia, velocidad, frecuencia, enfoque ni material.

El mapeo es lineal y no corrige perspectiva u homografía.

El origen, la escala y el SVG deben validarse físicamente en la Epilog Fusion Maker 36 antes de producción.

## Valores predeterminados

| Ajuste | Valor inicial |
| --- | --- |
| Máquina | Epilog Fusion Maker 36 - 36 x 24 in |
| Working units | Inches (in) |
| Global Cut Size | 5 x 5 in |
| Sensitivity | 65 |
| Minimum area | 500 px² |
| Cleanup | 25% |
| Merge distance | 0.35 in |
| Image placement | Bloqueada |
| Export units | Same as working units |